Лабораторная работа 1

Цель: изучить создание виртуальных машин и типы сетевых подключений.

Студент должен знать различия типов сетевых соединений и уметь их использовать.

Развернуть локально стенд из нескольких виртуальных машин (ВМ). Описание стенда:

- ВМ1 с двумя сетевыми интерфейсами.

1-й сетевой интерфейс подключен к сети интернет, так же как и хостовая ОС

2-й сетевой интерфейс подключен к локальной сети внутри гипервизора

- ВМ2 с одним сетевым интерфейсом. интерфейс подключен к локальной сети внутри гипервизора

На виртуальных машинах должен быть установлен любой из дистрибутивов Linux без GUI. (рекомендуется Ubuntu22-24 server)

Задание 1.

Требуется настроить ВМ1 так, чтобы она выполняла функцию пограничного маршрутизатора, где WAN - это интерфейс 1, а LAN - интерфейс 2.

Шлюз по умолчанию для ВМ2 это IP интерфейса 2 от ВМ1.

После успешной настройки с ВМ2 должен быть доступ в интернет.

Задание 2.

На ВМ2 развернуть CADDY на порту 80.

На ВМ1 развернуть NGINX на порту 80.

Требуется настроить виртуальные машины так, чтобы при обращении с хостовой (где хостятся ВМ) машины на IP адрес

ВМ1 1-го сетевого интерфейса должна выводиться дефолтная страница CADDY, развернутого на ВМ2.

nginx как front-end к CADDY!

Задание 3.

Настроить проброс портов. portforwarding.

При обращении на порт 2222 (или любой другой порт на ваш выбор)  wan интерфейса вм1 запрос должен  улететь на 22 порт вм2 и мы должны получить доступ к ssh vm2.

Реализовать используя iptables.

P.S. все рабочие конфигурации и сервисы должны работать после перезагрузки!!!

При сдаче нужно будет рассказать о том как настраивается маршрутизатор. Понимать  принципы работы фаервола.

Ориентироваться в открытых_закрытых_проброшенных портах.

Ориентироваться в базовых настройках CADDY и NGINX.

Знать расположение  конфигурационных файлов.

Уверенно  управлять запуском сервисами используя systemd.

Ориентироваться и уметь перенастраивать порты для  работы вебсерверов по требованию.

Ориентироваться в конфигурации и уметь настраивать режим reverse-proxy для обоих вебсерверов по требованию.